Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт информационных технологий и анализа данных

наименование института

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине:

Основы цифровой электроники

обозначение документа

| Выполнил | АСУб-20-2 |  |  |  | Арбакова А.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр группы |  | подпись |  | Фамилия И.О. |
| Проверил | доцент |  |  |  | Глухих В.В. |
|  | должность |  | подпись |  | Фамилия И.О. |

Иркутск 2021 г.

Вариант 1:

Y= D*C*B+(D*C+D+(A+D*#C*#B))$(A+D+#(D*C*B))

Цель работы – приобретение навыков использования пакета САПР Quartus II при разработке схемотехнического устройства для обработки информации. В качестве схемотехнического устройства рассматривается контроллер кодового замка в системе распределенного доступа.

Задание

1. Подготовить проект встраиваемого в ПЛИС модуля для вычисления заданной логической функции Y= D*C*B+(D*C+D+(A+D*#C*#B))$(A+D+#(D*C*B)), где A, B, C, D – биты вырабатываемые устройством считывания  кода 4-х битового ключа, Y – сигнал управления исполнительным механизмом замка.

2. Осуществить компиляцию проекта в применении к микросхеме EP2C8Q208N8 семейства CYCLONE. Сформировать список цепей для функционального моделирования.

3. Подготовить файл временных диаграмм для моделирования, обеспечивающий демонстрацию 16-ти состояний 4-х битового ключа. Осуществить функциональное и временное моделирование контроллера кодового замка, построить «Таблицу истинности» для функции Y.

Таблица истинности

| D | C | B | A | Таблица | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Схема

Модуль

Модуль, записанный на языке высокого уровня

4-х битный мультиплексор

Моделирование сигналов A, B, C, D

Результаты моделирования

После проведения моделирования убеждаемся, что выходные сигналы Y1, Y2, Y3, Y4 сходятся с таблицей истинности.

Моделирование на тестовом стенде

Светодиоды 1LED, 2LED, 3LED загораются, при состояниях 00000000, 00000010, 00000100 и 00000110. Когда состояние одного из этих сигналов меняется, все светодиоды гаснут исходя из таблицы истинности.

Заключение

Были приобретены навыки использования пакета САПР Quartus II при разработке схемотехнического устройства для обработки информации. В качестве схемотехнического устройства рассматривается контроллер кодового замка в системе распределенного доступа. Был сделан проект встраиваемого в ПЛИС модуля для вычисления заданной логической функции, Y= D*C*B+(D*C+D+(A+D*#C*#B))$(A+D+#(D*C*B)), где A, B, C, D – биты вырабатываемые устройством считывания  кода 4-х битового ключа, Y – сигнал управления исполнительным механизмом замка.

Осуществлена компиляция проекта в применении к микросхеме EP2C8Q208N8 семейства CYCLONE. Сформирован список цепей для функционального моделирования.

Подготовлен файл временных диаграмм для моделирования, обеспечивающий демонстрацию 16-ти состояний 4-х битового ключа. Сделана функциональное и временное моделирование контроллера кодового замка, построена «Таблицу истинности» для функции Y.

Список литературы

- Глухих В.И. Цифровая схемотехника. Технология внутрисхемного программирования. –Иркутск: Изд-во ИрГТУ,2001. –160 с.

- Антонов А.П. Язык описания цифровых устройств AlteraHDL: Практический курс. – М.: ИП РадиоСофт, 2001. –224 с.

- Амосов В.В. Схемотехника и средства проектирования цифровых устройств. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 560с.

- Комолов Д.А., Мялых Р.А., Зобенко А.А., Филиппов А.С. Системы автоматизированного проектирования фирмы Altera MAX+plus II и Quartus II: Краткое описание и самоучитель. – М.: ИП РадилСофт, 2002 – 352с.

- Стешенко В.Б. ПЛИС фирмы «Altera»: элементная база, система проектирования и языки описания аппаратуры. – М.: Изд.дом «Додэка-XXI», 2002. – 576с.

- Кирий В.Г., Глухих В.И. Конечные автоматы. –Иркутск: Изд-во ИрГТУ,2003. –71 с.

- Бибило П.Н. Основы языка VHDL. М.: СОЛОН-Р, 2002. 224 с.